Кабель VEGATEL RG-316 B/U

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Профессиональный ВЧ кабель, выполненный в соответствии с противопожарными требованиями. Кабельная сборка RG-316 B/U - предназначена для соединения элементов системы усиления сигнала сотовой связи.

Рабочие параметры

| Параметры | Значение |
| --- | --- |
| Сопротивление | 50±2 Ом |
| Погонная емкость | 105 пФ/м |
| Диаметр центральной жилы | 0,51 мм |
| Материал центральной жилы | TCC |
| Диаметр диэлектрика | 1,52 мм |
| Материал диэлектрика | PTFE |
| Внешний диаметр оболочки | 2,5 мм |
| Материал оболочки | FEP |
| Диаметр оплётки | 1,92 мм |
| Материал оплетки | Cu |
| Плотность основного экрана | 95% |
| Упаковка | бухта 100 м |
| Срок службы изделия | 20 лет |
| Температура эксплуатации | от -55℃ до +200℃ |
| Температура инсталляции | от -55℃ до +200℃ |

| Наименование продавца |  | Печать продавца |
| --- | --- | --- |
| Адрес и телефон продавца |  |  |
| Штамп ОТК |  |  |
| Серийный номер изделия |  |  |
| Дата продажи |  |  |