Кабель VEGATEL RG-402 (FEP, SF-141)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Профессиональный СВЧ кабель, выполненный в соответствии с противопожарными требованиями. Высококачественный полужесткий коаксиальный радиочастотный СВЧ кабель с проводником из посеребренной омедненной стали и ФЭП-оболочкой синего цвета. Тефлоновый диэлектрик позволяет использовать кабель в широком диапазоне температур. Учитывая высокую температурную стойкость и химическую инертность внешней оболочки из FEP (фторированного этиленпропилена, экструдируемого тефлона) кабель допускает применение в агрессивных средах. Данный кабель рекомендуется использовать в особо ответственных случаях, где требуются высокая точность передачи сигнала в сочетании с высокой гибкостью. Гибка кабеля проста и производится без применения специальной оснастки. Позволяет проводить большую мощность.

Рабочие параметры

| Параметры | Значение |
| --- | --- |
| Сопротивление | 50±2 Ом |
| Погонная емкость | 95 пФ/м |
| Коэффициент укорочения | 1,43 |
| Диаметр центральной жилы | 0,94 мм |
| Материал центральной жилы | SPCW(омедненная сталь, покрытая серебром) |
| Диаметр диэлектрика | 2,95 мм |
| Материал диэлектрика | PTFE |
| Внешний диаметр оболочки | 4,1 мм |
| Материал оболочки | FEP |
| Плотность основного экрана | 100% |
| Диаметр оплётки | 3,58 мм |
| Материал оплетки | TC |
| Упаковка | бухта 100 м |
| Срок службы изделия | 20 лет |
| Температура эксплуатации | от -55℃ до +125℃ |
| Температура инсталляции | от -55℃ до +125℃ |

| Наименование продавца |  | Печать продавца |
| --- | --- | --- |
| Адрес и телефон продавца |  |  |
| Штамп ОТК |  |  |
| Серийный номер изделия |  |  |
| Дата продажи |  |  |