Кабель VEGATEL RG-405 (FEP, SF-086)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Профессиональный СВЧ кабель, выполненный в соответствии с противопожарными требованиями. Полужесткий кабель RG-405 (FEP, SF-086) имеет сплошную центральную жилу из посеребренной омедненной стали. Благодаря оболочке из фторэтиленпропилена, кабель обладает устойчивостью к агрессивным средам и способен работать при экстремальных температурах. Этот тип кабеля рекомендуется для надежных применений с особыми требованиями к надежности передачи данных.

Рабочие параметры

| Параметры | Значение |
| --- | --- |
| Сопротивление | 50±2 Ом |
| Погонная емкость | 95 пФ/м |
| Коэффициент укорочения | 1,43 |
| Диаметр центральной жилы | 0,53 мм |
| Материал центральной жилы | SCCS (посеребренная омедненная сталь) |
| Диаметр диэлектрика | 1,66 мм |
| Материал диэлектрика | PTFE |
| Внешний диаметр оболочки | 2,6 мм |
| Материал оболочки | FEP |
| Диаметр оплётки | 2,1 мм |
| Материал оплетки | Медь, покрытая оловом |
| Плотность основного экрана | 95% |
| Упаковка | бухта 100 м |
| Срок службы изделия | 20 лет |
| Температура эксплуатации | от -55℃ до +125℃ |
| Температура инсталляции | от -55℃ до +125℃ |

| Наименование продавца |  | Печать продавца |
| --- | --- | --- |
| Адрес и телефон продавца |  |  |
| Штамп ОТК |  |  |
| Серийный номер изделия |  |  |
| Дата продажи |  |  |