Репитер VEGATEL VT3-900E/1800

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Рабочие параметры

| Характеристики |  |  | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полоса рабочих частот |  | EGSM-900 (2G), GSM-900 (2G), UMTS-900 (3G) | 925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц |
|  |  | GSM-1800 (2G), LTE-1800 (4G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц |
| Максимальный коэффициент усиления |  |  | 75 дБ | 70 дБ |
| Максимальная выходная мощность |  |  | ≤25 дБм (320 мВт) | <20 дБм (100 мВт) |
| Ручная регулировка усиления |  |  | 31 дБ (шаг 1 дБ) |  |
| Рабочий диапазон | EGSM-900 (2G) |  | 10 МГц |  |
|  | GSM-900 (2G), UMTS-900 (3G) |  | 25 МГц |  |
|  | GSM-1800 (2G), LTE-1800 (4G) |  | 75 МГц |  |
| Автоматическое отключение |  |  | да (после 20 дБ) |  |
| Автоматическая регулировка усиления |  |  | ≤20 дБ |  |
| Показатель шума |  |  | ≤6 дБ |  |
| Bluetooth-управление через приложение |  |  | Есть |  |
| Автоматический режим работы (SMART-режим) |  |  | Есть |  |
| Площадь действия в помещениях |  |  | до 1000 м2 |  |
| КСВн входов |  |  | ≤2 |  |
| Групповая задержка |  |  | ≤1,5 мкс |  |
| Стабильность частоты |  |  | ≤0,01 частей на миллион |  |
| Импеданс |  |  | 50 Ом |  |
| Питание |  |  | Вход: ~100 - 250В (50/60 Гц), Выход: 12В / 5А |  |
| Габариты устройства / Габариты коробки |  |  | 360 х 260 х 45 мм / 490 х 300 х 100 мм |  |
| Вес нетто / брутто |  |  | 3,35 / 4,25 кг |  |
| Потребляемая мощность |  |  | 20 Вт |  |
| Защита от внешних факторов |  |  | IP40 |  |
| Охлаждение |  |  | естественное охлаждение |  |
| Температура эксплуатации |  |  | от -25°C до +55°C |  |
| Температура хранения |  |  | от -40°C до +80°C |  |
| Влажность |  |  | от 5% до 85% |  |
| Атмосферное давление |  |  | от 86 кПа до 106 кПа |  |

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Производитель гарантирует:

- Исправность изделия при продаже и безопасность в эксплуатации.

- Восстановление функциональности изделия в течение 2-х лет с момента его приобретения. Если дата продажи не указана, гарантийный срок исчисляется с момента его изготовления.

Срок гарантийного ремонта определяется степенью неисправности изделия. Под неисправностью подразумевается потеря работоспособности изделия, которая может быть продемонстрирована сотруднику сервисного центра. Доставка изделия в сервис центр и обратно осуществляется клиентом самостоятельно. Претензии по комплектации и внешнему виду изделия принимаются только при его покупке.

Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в следующих случаях:

- Выход изделия из строя по вине покупателя (нарушения им правил эксплуатации, работа в недокументированных режимах, неправильная установка и подключение, превышение допустимой рабочей температуры, перегрев и т.п.).

- Наличие внешних и/или внутренних механических повреждений (замятых контактов, трещин, следов удара, сколов и т.п.), полученных в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки.

- Наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами.

- Наличие повреждений, полученных в результате аварий, воздействия на изделие огня, влаги, попадания внутрь корпуса насекомых, пыли, посторонних предметов и т.п.

- Наличие повреждений, полученных в результате неправильного подключения изделия в электросеть и/или эксплуатации изделия при нестабильном напряжении в электросети (отклонение напряжения более 10 %), а также отсутствия (или выполненного с отклонениями от стандарта) заземления.

- Наличие следов электрического пробоя, прогар проводников и т.п.

| Наименование продавца |  | Печать продавца |
| --- | --- | --- |
| Адрес и телефон продавца |  |  |
| Штамп ОТК |  |  |
| Серийный номер изделия |  |  |
| Дата продажи |  |  |